Инструкция (руководство пользователя)

Внимание ! Не включайте сразу после получения из транспортной компании. Снимите целлофан, извлеките холодильник из коробки и дайте отстояться в правильном положении 10-12 часов при комнатной температуре.

Внимание ! Перед использованием изделия просим внимательно изучить текст руководства. Это обобщенное руководство для всех автомобильных холодильников ALPICOOL. Мы максимально ужали его, чтобы покупателям было удобнее ознакомиться.

​

Свойства.

• Высокопроизводительный компрессор с инвертором постоянного тока.

• Не содержащая фторидов изоляция, отлично сохраняющая холод.

• Низкий расход энергии.

• Источники питания: 12/24/110/220 Вольт, возможность эксплуатации в автомобиле и дома.

• Защита от задержки пуска компрессора и его перегрева.

• Интеллектуальная система защиты автомобильного аккумулятора.

• Широкодиапазонный электронный регулятор температуры.

• Быстрое охлаждение или заморозка не зависимо от температуры окружающей среды.

Правила безопасности.

Не погружайте холодильник в воду, при воздействии влаги на изделие отключите его. Проверьте и убедитесь в том, что розетка и кабель рассчитаны на напряжение источника питания. Допустимые значения напряжения указаны на табличке с техническими характеристиками, расположенной сбоку. Запрещается помещать в холодильник электрические приборы – это чревато их повреждением. Изделие требует аккуратного обращения в процессе перевозки и эксплуатации (не ударять, не ронять и т.п.). Место, где находится холодильник, должно надлежащим образом вентилироваться, оставьте достаточно места для циркуляции воздуха (по 10-15 см от вентиляционной решетки). Поставьте изделие в сухом и хорошо вентилируемом месте, подальше от источников тепла, например: плиты, дымовой трубы или печки. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Рекомендуется ставить прибор на ровную поверхность, максимальный угол наклона работающего прибора не должен превышать 40°. В цельный резервуар можно заливать воду, но сливать воду переворачивая изделие - запрещается. Протирайте корпус изделия, если на него попала влага. Несмотря на то, что изделие перед отправкой подвергается тщательной чистке, мы настоятельно рекомендуем протереть холодильник мягкой тряпкой, смоченной тёплой водой с добавлением небольшого количества нейтрального чистящего средства, после чего протереть промытые поверхности сухой тряпкой (внимание: электрические компоненты протирайте только сухой тряпкой). Не позволяйте детям играть с холодильником, забираться на него или стоять на нём.

Функциональные и рабочие настройки.

Источник питания: 12/24 Вольт постоянного тока или 110/220 Вольт переменного тока.

-Чтобы включить холодильник, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Выполните аналогичные действия, чтобы выключить холодильник.

-Для регулирования нужной температуры пользуйтесь кнопками UP (повышение + ) или DOWN (понижение - ).

-С помощью кнопки SET (Символ шестеренки) можно настроить следующие режимы: MAX/ECO

-Защита аккумулятора Вашего автомобиля: выбирая положения L, M, H, вы устанавливаете разные уровни защиты аккумулятора. При работающем холодильнике нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 3 секунд. На светодиодный дисплей будет выведено:

L - низкий уровень (автоматическое отключение холодильника на 9 или 18 Вольт)

M - Средний уровень (автоматическое отключение холодильника на 11.5 или 23 Вольт)

H - Высокий уровень (автоматическое отключение холодильника на 12 или 24 Вольт)

Если изделие подключено в автомобиле, рекомендуем настроить уровень защиты Н (высокий). Уровни M (средний) и L (низкий) рекомендуются при подключении к резервному аккумулятору. Значения выходного напряжения у разных автомобилей разные. Если дисплей защиты от перегрузок по напряжению выдаёт F1, измените уровень защиты аккумулятора с Н на M или L. На большинстве автомобилей подача питания прекращается с момента выключения зажигания. Однако есть модели, на которых подача питания продолжается даже после выключения зажигания. Если после выключения зажигания в Вашем автомобиле холодильник продолжает работать, установите уровень защиты Н (высокий), в противном случае ваш аккумулятор может «сесть», и вы не сможете завести двигатель.

-Если в Вашем холодильнике установлен Bluetooth модуль (зависит от поставленной заводом партии), Вы можете производить настройки и управление холодильником при помощи мобильного телефона. Для этого, Вам нужно скачать приложение “Apicool” в App Store или Google Play  и синхронизировать холодильник с ним. Включите блютуз и откройте приложение. Запустите процесс сканирования. Если телефон найдет холодильник - ниже появиться его имя WT-0.... или аналогичное, нажмите на него. Холодильник издаст звуковой сигнал и на дисплее холодильника появятся две буквы AP. После звукового сигнала необходимо кратковременно нажать на кнопку с шестеренкой на холодильнике. Далее на телефоне отобразятся все параметры, параметры во вкладке Advanced или Settings менять не рекомендуется, это заводские калибровочные настройки. Управление через приложение предельно понятное и можно разобраться интуитивно.

-В двухкамерных моделях одновременное зажатие кнопок + и - на 3 секунды, отключает или включает соответствующую камеру.

Наиболее часто задаваемые вопросы.

• Изделие не работает:

—Проверьте подключение к источнику питания.

—Проверьте состояние вилки и розетки, проверьте, как они подключены.

—Проверьте, не сгорел ли предохранитель.

—Проверьте, включен ли холодильник.

• Продукты переморожены:

—Задана слишком низкая температура.

• Изнутри слышен шум текущей жидкости.

—Это нормально, шум создается потоком хладагента.

• При первом запуске охлаждается только одна камера (если Ваш холодильник двухкамерный).

—Это нормально и является особенностью двухконтурной системы. Когда первая камера наберет заданную температуру - подключится вторая. Далее они будут работать синхронно, в соответствии с заданными параметрами. Фактическая разница температур между камерами не может превышать 15 °C.

Хранение продуктов.

• В режиме морозильника (ниже 0°C )

-Мясо нарежьте и плотно заверните. Далее равномерно разложите мясо внутри морозилки.

-Купив замороженные продукты, положите их в морозилку как можно быстрее, пока они находятся в замороженном состоянии. Не храните замороженные продукты вместе со свежими. Не кладите в морозилку фрукты и овощи во избежание высушивания замораживанием.

-Не кладите в морозилку плотно закупоренные стеклянные емкости с жидкостями. Емкости могут лопнуть.

• В режиме холодильника (выше 0°C)

-Здесь можно хранить яйца, масло, молоко, напитки в бутылках.

-Овощи и фрукты храните в специальных контейнерах для удерживания влаги.

Не кладите теплые / горячие продукты, дайте им сначала остыть. Это позволит сэкономить энергию.

-Продукты храните в упаковке сохраняющей их свежее состояние.

Размораживание.

• Если холодильник работает долгое время, на поверхностях в морозилке образуется наледь, из-за которой снижается охлаждающий эффект и повышается расход энергии. В этом случае требуется размораживание.

• Отключите холодильник от источника питания, откройте дверь, выньте продукты и поместите их на хранение в прохладное место. Для удаления наледи воспользуйтесь специальной лопаточкой (или оставьте дверь открытой, чтобы наледь растаяла под воздействием температуры окружающего воздуха). Протрите насухо полотенцем. После этого поместите продукты обратно и включите холодильник.

• Примечание: Для очистки наледи не используйте острые металлические предметы, которые могут повредить камеру.

Чистка и уход.

Перед чисткой отключайте холодильник от источника питания.

• Протирайте внутренние и внешние поверхности мягкой тряпкой, смоченной теплой водой.

• Для удаления пятен воспользуйтесь нейтральным моющим средством. После

обработки протрите поверхность мягкой тряпкой.

• Если вы уезжаете в отпуск или собираетесь отсутствовать дома долгое время, извлеките из холодильника продукты и отключите его от источника питания. Протрите поверхности внутри холодильника и оставьте чуть приоткрытой дверь. Поместите холодильник в хорошо вентилируемое помещение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не брызгайте водой на поверхности холодильника во время его чистки, так как в результате это ухудшает изоляционные свойства электрических компонентов.

• Не используйте чистящие средства, содержащие коррозионно-активные материалы, материалы, растворяющиеся от влажности воздуха (например, чистящие порошки, отбеливатели, стиральные порошки, щелочи, бензол, бензин, кислоты).

Следующие ситуации являются нормальными:

• Поток хладагента может издавать звук, похожий на звук кипящей или булькающей жидкости.

• После дождя или в условиях высокой влажности на наружной поверхности холодильника и прокладках дверей может появляться влага. Протрите влажные поверхности сухой тряпкой.

• Задняя панель может нагреваться, вследствие эмиссии тепла от конденсатора.

• Поверхности также могут нагреваться вследствие работы компрессора.

• Во время включения или выключения компрессор может издавать гул или пульсирующие звуки.

• При ударении или сильной тряске холодильника из компрессора может исходить звук, похожий на ударение металла о металл, это является нормальным явлением.

Указания.

Продукт не относится к категории «несортированные бытовые отходы». Продукт утилизируется отдельно от них и направляется на специальную переработку. Символ с перекрещенным мусорным баком означает, что утилизация электроприборов вместе с бытовыми отходами запрещается. Сдавайте утилизируемые продукты в специальные пункты сбора. Запрашивайте информацию о пунктах сбора у местных властей.