BACKYARD TORCH

MR KA

- Защита от комаров, которую не нужно разбрызгивать

- Защищает от комаров, черных мух и других летающих насекомых

- Обеспечивает защиту площади размером 20 кв.м

- Светодиодная подсветка дает мягкий рассеянный свет

- Действие каждой пластины длится до 4-х часов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСТАНОВКА

- Соберите 5 колышков, плотно вставляя один в другой. Надежно вставьте собранный в единое полотно колышек в землю.

- Чтобы использовать прибор в качестве настольной лампы, используйте вместо колышков стабилизатор (идет в комплекте).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Установка пластины: снимите с лампы защитную крышку. Выньте пластину из индивидуальной упаковки и поместите ее под решетку на нагревающий элемент. Действие пластины длится 4 часа. Как только цвет пластины сменится с синего на белый, ее следует заменить на новую.

- Установка газового картриджа: поверните основание лампы влево так, чтобы стрелка показывала на “OPEN”, и потяните вниз. Снимите защитный  колпачок с газового картриджа и вкрутите его в гнездо между отсеком батареек по часовой стрелке до упора. Установите основание корпуса обратно, поворачивая в направлении надписи “CLOSE”.

- Включение: поверните воротник лампы направо до указателя индикаторной линии “ON”. Газ начнет поступать. Подождите 5-10 секунд, а затем поверните воротник до линии с надписью “START”, и вы услышите кликающий звук. Убедитесь, что прибор был активирован, посмотрев в овальное отверстие, расположенное на воротнике лампы справа от кнопки “START”. Должен гореть оранжевый свет. Установите лампу на колышек или на стабилизатор. Не касайтесь решетки, т.к. через несколько минут она станет горячей. Во время работы вы можете наблюдать некоторые следы испарений с пластины – это нормальное явление.

- Выключение: по окончании использования прибора, поверните воротник налево до индикаторной линии с надписью “OFF’. Снимите защитную крышку, потянув ее наверх, держась за выемки. Защитную крышку можно снимать даже если решетка все еще горячая. Крышка предназначена для защиты от дождя, грязи и мусора.

- Замена пластины: когда пластина станет белого цвета – это значит, что ее пора заменить. Перед тем, как произвести замену, убедитесь, что индикаторная линия указывает на позицию “OFF”, и дайте решетке остыть. Выньте использованную пластину, а на ее место установите новую, как описано в п.1.

ОСВЕЩЕНИЕ

- Снимите лампу с колышка или со стабилизатора (в зависимости от способа использования). Поверните основание лампы в позицию “OPEN”, потяните вниз и снимите нижнюю часть корпуса.  Установите 4 батарейки типа ААА (в комплект не входят), соблюдая полярность. Один комплект батареек рассчитан на 50 часов непрерывной работы.

- Найдите черную кнопку сбоку лампы, нажмите ее, чтобы включить или выключить свет. Если свет не включается, проверьте правильность установки батареек и/или их ресурс.

- Установите основание корпуса на место, повернув его в направлении надписи “CLOSE”. Установите лампу на колышек или стабилизатор.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если репеллент не функционирует, проверьте смотровое окошко, горит ли оранжевый свет. Если нет, то установите индикаторную линию в положение “ON”, а затем в положение “START”. Это действие можно повторить 2-3 раза. Если оранжевый свет все еще не просматривается, убедитесь, что картридж  вкручен до упора, а также достаточно ли в нем газа. Если картридж пустой, замените его на новый, вывернув использованный и повторив п.2 Инструкции.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Чтобы получить эффект от работы прибора, подождите 10-30 минут (в зависимости от размера площади).

- Этот прибор хорошо работает на открытом воздухе с минимальным ветром: на верандах, заднем дворике и т.п. Он также может быть использовать во время кемпинга.

- Одна лампа покрывает площадь размером 20 кв.м.

- Лампа дает свет и защищает от комаров, черных мух и других летающих насекомых.

- Источником света являются батарейки типа ААА. Репеллент активируется при помощи фирменного газового картриджа “Thermacell”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не использовать в закрытом пространстве.

- Прибор предназначен только для использования на открытом воздухе.

- Использовать только фирменные картриджи “Thermacell”.

- Не оставляйте прибор без внимания в ветреную погоду.

- Убедитесь, что установка при помощи колышка или стабилизатора произведена надежно.